第５７卷第１期

２０１７年１月

# 大 连 理 工 大 学 学 报

ＪｏｕｒｎａｌｏｆＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

Ｖｏｌ．５７， Ｎｏ．１ Ｊａｎ．２ ０ １ ７

文章编号：１０００－８６０８（２０１７）０１－００９２－０８

# 基于 ＭＥＭＳ六轴传感器的上肢运动识别系统

# 胡 成 全， 王  凯， 何 丽 莉＊ ， 魏 枫 林， 姜  宇

（吉林大学 计算机科学与技术学院，吉林 长春 １３００１２ ）

摘要：设计并实现了一种基于 ＭＥＭＳ 六轴传感器的上肢运动识别系统．该系统通过１ 个 ＭＥＭＳ六轴传感器对用户上肢运动的三维加速度和三维角速度进行实时采集并使用蓝牙发送到计算机中．通过计算机将采集到的数据进行加速度分解、滤波、周期判别、标准化等处理后，与特征数据库中的数据进行相关性分析，从而实现对特定动作的识别，并可对重复动作进行计数．以对哑铃动作采集数据为例，验证了该系统的有效性．

关键词：动作识别；六轴传感器；相关系数；加速度分解；标准化

中图分类号：ＴＰ３９１    文献标识码：Ａ   ｄｏｉ：１０．７５１１／ｄｌｌｇｘｂ２０１７０１０１３

# ０  引  言

近年来，随着人机交互［１］类应用的发展，动作识别技术成为国内外研究者关注的热点［２］．目前主流的动作识别技术包括基于图像传感器的动作识别技术和基于运动传感器的动作识别技术．前者主要通过 ＣＣＤ（ｃｈａｒｇｅ－ｃｏｕｐｌｅｄｄｅｖｉｃｅ）或 ＣＭＯＳ

（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ ｍｅｔａｌ－ｏｘｉｄｅ－ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）传

感器对视觉图像进行采集，并对采集到的图像进行分析、处理，实现特征提取、动作识别［３］，其理论发展较早，目前已具有许多成熟的理论及应用．但这类方法需要传感器的物理位置相对固定，且传感器产生的数据量非常大，图像处理过程往往需要功能强大的 ＤＳＰ（ｄｉｇｉｔａｌｓｉｇｎａｌｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）和 ＦＰＧＡ（ｆｉｅｌｄ ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ｇａｔｅａｒｒａｙ）才 能完成［４－５］，因此不适用于廉价、低功耗、便于携带的嵌入式应用．近年来兴起的 Ｋｉｎｅｃｔ体感技术，为人机交互领域提供了新的研究途径［６］，也出现了许多基于该技术的动作识别方法［７－８］，但 Ｋｉｎｅｃｔ同样存在传感器和处理器体积大、功耗高、价格昂贵、不便携带等特点．

基于运动传感器的动作识别技术主要是基于

ＭＥＭＳ（ｍｉｃｒｏ－ｅｌｅｃｔｒｏ－ｍｅｃｈａｎｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ）三轴加

速度传感器的．ＭＥＭＳ传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器［９］，该传感器具有体积小、质量轻、成本低、功耗低、可靠性高、数据量少、控制方便等特点，适用于可穿戴设备［１０］等嵌入式应用．从动作的采集方式上划分，基于该传感器的动作识别方法主要包括两类：基于单个传感器的动作识别方法［１１－１２］和基于多个传感器的动作识别方法．前者使用方便，使用时可将传感器置于手持设备中或可穿戴设备中，但这类方法能够识别的动作数目较少．后者通常能够识别的动作数目较多，复杂度也较大，如果传感器数目足够多，甚至可以识别全身动作，但这类方法通常需要将传感器绑缚于人体的各个部位上，这会给使用者带来不便．目前，基于 ＭＥＭＳ 传感器的动作识别应用主要包括手势识别［１３］、手 写识别［１４］、体感游戏、病情分析［１５］等．

本文使用单个 ＭＥＭＳ 六轴传感器对用户的上肢动作进行实时采集，这样可以在单个传感器上得到更多数据．ＭＥＭＳ六轴传感器可以采集三轴加速度和三轴角速度数据，通过使用低通滤波器，又可以将三轴加速度分解为三轴重力加速度和三轴线性加速度．这样，针对每一种动作便可得到９组特征数据，继而实现对更多动作的识别．本

收稿日期：２０１６－０５－１２； 修回日期：２０１６－１１－０７．

基金项目：国家自然科学基金资助项目（５１４０９１１７，６１５７２２２８）；中 央高校基本科研业务费专项资金资助项目 （ＪＣＫＹ－ＱＫＪＣ４７，

ＪＣＫＹ－ＱＫＪＣ４９）；吉林省教育厅“十三五”科学技术研究项目（吉教科合字［２０１６］第４３２号）．

作者简介：胡成全（１９５８－），男，硕士，教授，Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｕｃｑ＠ｊｌｕ．ｅｄｕ．ｃｎ；何丽莉＊ （１９７６－），女，博士，讲师，Ｅ－ｍａｉｌ：ｈｅｌｉｌｉ＠ｊｌｕ．ｅｄｕ．ｃｎ．

文以对哑铃动作采集数据为例，验证该系统的有效性．

# １	采集设备与系统结构

本文使用德州仪器（ＴｅｘａｓＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ，ＴＩ）公司的 ＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ 作为数据采集终端．该设备使用 ＣＣ２６５０ 无线 ＭＣＵ 作为处理器，具有１０个低功耗 ＭＥＭＳ传感器，包括加速度计、陀螺仪、磁力计、磁传感器、数字麦克风、光、湿度、压力、物体温度以及环境温度传感器．该设备体积仅为５．０ｃｍ×６．７ｃｍ×１．４ｃｍ，使用 ＣＲ２０３２ 电池供电，非常适合本文所研究的低功耗、小体积、低成本的嵌入式应用．本系统数据采集端外形如图 １所示．

图１ ＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ外形图

Ｆｉｇ．１ ＯｕｔｓｉｄｅｖｉｅｗｏｆＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ

采集端主要由 ＣＣ２６５０ 无线 ＭＣＵ、ＭＰＵ－ ９２５０九轴运动传感器及 ＣＲ２０３２ 纽扣电池等组成．ＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ结构框图如图２所示．

图２ ＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ结构框图

Ｆｉｇ．２ ＳｔｒｕｃｔｕｒｅｄｉａｇｒａｍｏｆＣＣ２６５０ＳｅｎｓｏｒＴａｇ

ＣＣ２６５０ 无线 ＭＣＵ 含有一个 ３２ 位 ＡＲＭ Ｃｏｒｔｅｘ－Ｍ３处理器，主频达到４８ ＭＨｚ，并支持蓝牙、ＺｉｇＢｅｅ 和 ６ＬｏＷＰＡＮ 协议，本文使用蓝牙协

议与计算机通信．ＩｎｖｅｎＳｅｎｓｅ公司生产的 ＭＰＵ－ ９２５０九轴运动传感器是一个包含２ 枚芯片的系统级封装（ｓｙｓｔｅｍｉｎｐａｃｋａｇｅ，ＳｉＰ）：一枚 ＭＰＵ－ ６５００三轴加速度计和三轴陀螺仪，以及一枚由 ＡＫＭ 公司生产的 ＡＫ８９６３ 三轴磁力计，本文仅使用了前者．加 速度计具有±２ｇ、±４ｇ、±８ｇ、

±１６ｇ用户可编程量程的三轴１６ 位 ＡＤ 加速度输出，本 文将其量程配置为±２ｇ．陀 螺仪具有

±２５０°／ｓ、±５００°／ｓ、±１０００°／ｓ、±２０００°／ｓ 用户可编程量程的三轴１６位 ＡＤ 角速度输出，本文将其量程配置为±２５０°／ｓ．

ＣＣ２６５０通过ＩＩＣ 总线配置 ＭＰＵ－９２５０ 并读取６个 ＡＤＣ 输出值，即三轴加速度和三轴角速度，通过蓝牙协议将读取到的数据发送到ＣＣ２５４０ ＵＳＢ Ｄｏｎｇｌｅ，ＣＣ２５４０ ＵＳＢ Ｄｏｎｇｌｅ 通过 ＵＳＢ 将数据上传到计算机．计算机接收并处理三轴加速度和三轴角速度数据，得到分析结果，具体方法将

在下一章中详细阐述．

系统的总体结构如图３所示．

图３ 系统结构图

Ｆｉｇ．３ Ｓｙｓｔｅｍａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅｃｈａｒｔ

# ２  数据处理与动作识别

传感器的信号分析方法可分为３类：基于时域的、基于频域的和时频分析法［１６］，本文使用的是基于时域的信号分析方法．

为方便说明，下文中Ａｇｘ 、Ａｇｙ 、Ａｇｚ表示ｘ、ｙ、ｚ

轴方向的重力加速度，Ａｌｘ 、Ａｌｙ 、Ａｌｚ 表示ｘ、ｙ、ｚ 轴方向的线性加速度，Ｇｘ、Ｇｙ、Ｇｚ 表示ｘ、ｙ、ｚ 轴方向的角速度．

２．１  加速度分解

理论上说，加速度计通过测量施加于传感器上的力来测量设备的加速度，根据牛顿第二定律，有

Ａｄ ＝－ ∑Ｆｓ／ｍ	（１）

其中Ａｄ 为设备的加速度，Ｆｓ 为施加于传感器的力，ｍ 为传感器的质量．

然而，重力总是会按照下式的关系影响加速

度的测量结果：

Ａｄ ＝－ｇ－ ∑Ｆ／ｍ	（２）

其中ｇ 为重力加速度，Ｆ 为传感器受到的除重力以外的力．

因此，为了测量人体运动所产生的加速度，必须将重力加速度从加速度计的数据中分离．即将传感器测量值分解为重力加速度和线性加速度，其中，线性加速度表示设备运动产生的加速度．使用一阶低通滤波器可实现上述目的．根据一阶低通滤波算法公式

ｙ（ｎ）＝α×ｘ（ｎ）＋（１－α）×ｙ（ｎ－１）  （３）

由图４可知，该动作所产生的加速度主要来源于重力加速度．

（ａ）加速度

有

烄α×Ａｄｉ（ｎ）＋（１－α）×Ａｇｉ（ｎ－１）；ｎ≥２

Ａｇｉ（ｎ）＝烅

烆０；ｎ＝１

ｌｉ

ｄｉ

Ａ （ｎ）＝Ａ

（ｎ）－Ａ

（４）

ｇｉ

（ｎ）	（５）

（ｂ）重力加速度

其中α 为滤波系数，ｉ∈｛ｘ，ｙ，ｚ｝．滤波系数可通过下式计算：

α＝  τｃ

τｃ＋ｄｔ

ｃ  ２π×ｆ

τ ＝ 	１

ｃｕｔｏｆｆ

（６）

（７）

其中τｃ 为时间常数，ｄｔ 为采样周期，ｆｃｕｔｏｆｆ为截止频率．

首先给出加速度分解算法：

算法１	加速度分解算法

输 入：当 前 加 速 度 传 感 器 读 数 Ａｄｘ （ｎ）、 Ａｄｙ（ｎ）、Ａｄｚ（ｎ），上一次重力加速度数值 Ａｇｘ （ｎ－ １）、Ａｇｙ（ｎ－１）、Ａｇｚ（ｎ－１），滤波系数α．

输出：当前重力加速度数值 Ａｇｘ （ｎ）、Ａｇｙ （ｎ）、 Ａｇｚ（ｎ），当 前线性加速度数值 Ａｌｘ （ｎ）、Ａｌｙ （ｎ）、 Ａｌｚ（ｎ）．

步骤１：如果ｎ＝１，转步骤２，否则转步骤３．

（ｃ）线性加速度

图４ 加速度分解图

Ｆｉｇ．４ Ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｄｉａｇｒａｍ

需要指出的是，由于人体运动过程中的微弱抖动和传感器的噪声，加速度和角速度数据都具有一定的抖动，这并不利于动作分析，因此在对数据进行处理之前，应首先进行消抖．本文通过 ＦＩＲ滤波器对采集到的数据进行消抖．

２．２  运动周期判别

对于具有周期性的运动，由于每个周期的运

动特征基本一致，故对每一个单独周期的运动数

步骤２：Ａｇｉ （ｎ）＝０，ｉ∈ ｛ｘ，ｙ，ｚ｝，Ａｌｉ （ｎ）＝

据进行分析．本文规定，Ａｌｘ

、Ａｌｙ

、Ａｌｚ

的平均值由负

Ａｄｉ（ｎ），ｉ∈｛ｘ，ｙ，ｚ｝，算法结束．

步骤 ３：Ａｇｉ （ｎ）＝α×Ａｄｉ （ｎ）＋ （１－α）× Ａｇｉ（ｎ－１），ｉ∈ ｛ｘ，ｙ，ｚ｝；Ａｌｉ （ｎ）＝ Ａｄｉ （ｎ）－ Ａｇｉ（ｎ），ｉ∈｛ｘ，ｙ，ｚ｝，算法结束．

图４为哑铃运动中连续５个“胸前至两侧平举”动作的三轴加速度数据，采样周期为５０ ｍｓ，滤波系数为０．８，图４（ａ）为分解之前的加速度，图 ４（ｂ）为重力加速度，图４（ｃ）为线性加速度．

值变为正值的点为周期起始点，一个周期起始点至下一个周期起始点之间为一个运动周期．

本文使用语音识别中常用的过零率检测方法

检测周期起始点，与之不同的是：第一，本文只记录数据由负值变为正值的过零点，即对于任一点 ｘ（ｎ）满足

ｘ（ｎ－１）×ｘ（ｎ）＜０，ｘ（ｎ）＞０   （８）

的点；第二，本文只关心过零点的位置，而不关心过零点出现的概率；第三，线性加速度的平均值中，可能仍然存在在零点附近波动的低频噪声，这会干扰过零点的检测，为解决这个问题，引入自适应噪声阈值的计算方法：

标准化之后，在ｘ 轴和ｚ 轴上的线性加速度被缩小到［０，１］区间，在ｙ 轴上的加速度被放大到［０， １］区间，３ 个轴上的线性加速度的大小关系就丢失了．

为解决这一问题，令 ｍｉｎ－ｍａｘ 标准化中的 ｍ

Ｖ （ｔ）＝１（Ｖ

（ｔ－１）＋Ｆ×Ｖ

（ｔ））；

和Ｍ 为同一周期内所有线性加速度和角速度数

ｔｈｒ

２  ｔｈｒ	ｐｐ

据中的最小值和最大值，即

Ｆ∈［０．１，０．２］	（９）

ｍｍｏｔｉｏｎ

＝ｍｉｎ（Ａｌｘ

（ｉ）∪Ａｌｙ

（ｉ）∪Ａｌｚ

（ｉ）∪Ｇｘ （ｉ）∪

式中：Ｖｔｈｒ（ｔ）表示当前时段的噪声阈值，Ｖｔｈｒ（ｔ－

１）表示上一时段的噪声阈值，Ｖｐｐ （ｔ）表示当前时段有效信号的峰－峰值，Ｆ 为阈值与峰－峰值的系

Ｍｍｏｔｉｏｎ

Ｇｙ（ｉ）∪Ｇｚ（ｉ））；ｉ∈［０，ｔ′）	（１０）

＝ｍａｘ（Ａｌｘ （ｉ）∪Ａｌｙ（ｉ）∪Ａｌｚ（ｉ）∪Ｇｘ（ｉ）∪

ｙ

ｚ

* （ｉ）∪Ｇ （ｉ））；ｉ∈［０，ｔ′）	（１１）

数因子，通常在０．１～０．２．

由此引出运动周期起始点判别算法：

其中ｔ′为周期长度．于是有

ｘ（ｉ）－ｍ

算法２	运动周期起始点判别算法

ｘ＊ （ｉ）＝

ｍｏｔｉｏｎ ；

Ｍｍｏｔｉｏｎ－ｍｍｏｔｉｏｎ

输入：Ａｌｘ 、Ａｌｙ 、Ａｌｚ的平均值ｘ［ｍ…ｎ］，噪声阈值Ｖｔｈｒ（ｔ）．

输出：运动周期起始点位置Ｔｓ．

步骤１：查找第一个ｘ［ｉ］，满足ｘ［ｉ］＞Ｖｔｈｒ（ｔ）且 ｍ＜ｉ＜ｎ，令ｘｐｒｅ←ｘ［ｉ］．

步骤２：令ｉ←ｉ＋１；如果ｉ＞ｎ，则算法失败终

止．

步骤３：如果｜ｘ［ｉ］｜＜Ｖｔｈｒ（ｔ），则转步骤２．步骤４：如果ｘ［ｉ］满足ｘ［ｉ］×ｘｐｒｅ＜０且ｘ［ｉ］＞

０，则转步骤５，否则令ｘｐｒｅ←ｘ［ｉ］，转步骤２．步骤５：令Ｔｓ←ｉ，算法成功结束．

２．３  标准化

对于同一动作，不同人的动作幅度和快慢均

ｉ∈［０，ｔ′），ｘ∈｛Ａｌｘ ，Ａｌｙ ，Ａｌｚ，Ｇｘ ，Ｇｙ ，Ｇｚ｝ （１２）其中ｘ 为标准化之前的数据，ｘ＊ 为标准化之后的数据．

对于重力加速度数据，由于重力加速度只受传感器所在纬度影响，沿ｘ、ｙ、ｚ 轴方向的重力加速度分量反映出传感器当前的姿态，即与地球表面的倾角，所以应单独进行标准化处理，即

ｍｇ＝ｍｉｎ（Ａｇｘ （ｉ）∪Ａｇｙ（ｉ）∪Ａｇｚ（ｉ））； ｉ∈［０，ｔ′）	（１３）

Ｍｇ＝ｍａｘ（Ａｇｘ （ｉ）∪Ａｇｙ（ｉ）∪Ａｇｚ（ｉ））； ｉ∈［０，ｔ′）	（１４）

＝

ｘ＊ （ｉ） ｘ（ｉ）－ｍｇ；

ｇ

ｇ

Ｍ －ｍ

有差异，这会导致特征曲线的振幅和周期出现差异．为了将采集到的运动曲线与数据库中的特征曲线进行相关性分析，需将数据进行标准化处理．标准化分为纵向标准化和横向标准化．

２．３．１ 纵向标准化 纵向标准化是指对加速度和角速度振幅的标准化．针对同一动作，线性加速度和角速度的振幅差异反映出动作的速度和幅度

ｉ∈［０，ｔ′），ｘ∈｛Ａｇｘ ，Ａｇｙ ，Ａｇｚ｝  （１５）

由此引出运动周期纵向标准化算法：

算法３  运动周期纵向标准化算法

输入：待操作数据 Ａｇｘ ［１…ｔ′］、Ａｇｙ ［１…ｔ′］、 Ａｇｚ［１…ｔ′］、Ａｌｘ ［１…ｔ′］、Ａｌｙ ［１…ｔ′］、Ａｌｚ ［１…ｔ′］、 Ｇｘ［１…ｔ′］、Ｇｙ［１…ｔ′］、Ｇｚ［１…ｔ′］．

ｇｘ

ｇｙ

输出：结 果数据 Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］、

Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］、

差异，重力加速度的振幅差异仅反映出传感器所	ｇｚ	ｌｘ	ｌｙ	ｌｚ

Ｇ＊ ［１…ｔ′］、Ｇ＊ ［１…ｔ′］、Ｇ＊ ［１…ｔ′］．

处的纬度差异．

ｌｚ

ｘ

ｙ

ｚ

典型的 ｍｉｎ－ｍａｘ 标准化将每一组数据映射为在区间［０，１］中的值，然而这种标准化破坏了

ｘ	ｙ	ｚ

ｌｘ

步骤１：根据式（１０）、（１１）、（１３）、（１４）分别计算出 ｍｍｏｔｉｏｎ、Ｍｍｏｔｉｏｎ、ｍｇ、Ｍｇ．

ｌｘ

ｌｙ

Ａ 、Ａ

、Ａ 、Ｇ 、Ｇ 、Ｇ

之间的关联性，这种关联

步骤 ２：根 据式 （１２）计 算出 Ａ＊ ［１…ｔ′］、

性在动作识别中是必要的 例如，哑铃运动中的

Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ｇ＊ ［１…ｔ′］、Ｇ＊ ［１…ｔ′］、

·

ｇｘ

“弯举”动作在ｘ 轴和ｚ 轴上具有较大的线性加速

ｌｙ	ｌｚ	ｘ	ｙ

ｚ

Ｇ＊ ［１…ｔ′］．

度，相对而言，在ｙ

轴上几乎没有线性加速度，而

步骤 ３：根 据式 （１５）计 算出 Ａ＊ ［１…ｔ′］、

ｇｙ

ｇｚ

Ａ＊ ［１…ｔ′］、Ａ＊ ［１…ｔ′］，算法结束．	算法５所示，为保证动作的标准性和一般性，通常

２．３．２ 横向标准化 横向标准化是指对周期长度的标准化，周期长度反映出运动速度的快慢．设标准周期长度为ｔ０．当实际周期长度ｔ″＜ｔ０ 时，需对曲线进行一维放大，在位置ｉ插入一点ｘ′，满足

ｉ∈｛

ｔ″

０	１

ｍｉｎ（ｔ ，ｔ″×２－１）－ｔ″＋ ×ｎ ，

需要对每种动作采集若干周期，采集周期数设为 ｔ＊ ，并对ｔ＊ 个周期的特征曲线取平均值，最终得到１个周期的特征曲线，将其录入特征数据库．

算法５	特征数据库录入算法

输入：指定采集周期数ｔ＊ ．输出：一条特征数据．

ｎ∈［１，ｍｉｎ（ｔ０，ｔ″×２－１）］｝

（１６）

步骤１：从传感器读取 Ａｄｘ 、Ａｄｙ 、Ａｄｚ、Ｇｘ、Ｇｙ、

ｘ′ ｘ［ｉ］＋ｘ［ｉ＋１］

Ｇｚ．

（ ）

＝	２	１７

步骤２：加速度分解，得到 Ａｇｘ

、Ａｇｙ

、Ａｇｚ

、Ａｌｘ 、

当ｔ″＞ｔ０ 时，需对曲线进行一维缩小，删除位于位置ｉ的点，满足

Ａｌｙ 、Ａｌｚ．

步骤３：运动周期判别，如果当前点是运动周

｛	０ ｝

ｉ∈  ｔ″  ×ｎ ，ｎ∈［１，ｔ″－ｔ ］

ｔ″－ｔ０

（１８）

期起始点，转步骤５，否则转步骤４． 步骤４：存储当前数据，转步骤１．

为方便说明，设 ｘ＝ ｛Ａｇｘ ，Ａｇｙ ，Ａｇｚ，Ａｌｘ ，Ａｌｙ ，Ａｌｚ，

Ｇｘ，Ｇｙ，Ｇｚ｝．具体算法如下：

算法４	运动周期横向标准化算法

输入：待操作信号ｘ［１…ｔ″］，标准周期ｔ０．输出：结果信号ｘ＊ ［１…ｔ０］．

步骤１：判断ｔ″与ｔ０ 的关系，如果ｔ″＞ｔ０ 转步骤２；如果ｔ″＜ｔ０，转步骤３；如果ｔ″＝ｔ０，转步骤５．

步骤２：删除位于ｘ［ｉ］的点，其中

｛	０ ｝

ｉ∈  ｔ″  ×ｎ ，ｎ∈［１，ｔ″－ｔ ］

ｔ″－ｔ０

转步骤５．

步骤３：在ｘ［ｉ］位置之后插入一点ｘ′，令ｘ′＝

，其中

ｘ［ｉ］＋ｘ［ｉ＋１］

２

ｉ∈｛	×ｎ

ｔ″		，

ｍｉｎ（ｔ０，ｔ″×２－１）－ｔ″＋１

ｎ∈［１，ｍｉｎ（ｔ０，ｔ″×２－１）］｝

步骤４：判断新的数组长度ｔ，如果ｔ≠ｔ０，转步骤１．

步骤５：ｘ＊ ←ｘ，算法结束．

２．４  动作识别

２．４．１  建立特征数据库	为存储每种动作的特征曲线，需建立特征数据库．特征数据库包含９列，即 ＬＡｃｃ＿ｘ、ＬＡｃｃ＿ｙ、ＬＡｃｃ＿ｚ、Ｇｒａｖ＿ｘ、Ｇｒａｖ＿ｙ、 Ｇｒａｖ＿ｚ、Ｇｙｒｏ＿ｘ、Ｇｙｒｏ＿ｙ、Ｇｙｒｏ＿ｚ，分别存储ｘ、ｙ、 ｚ 轴方向上的线性加速度、重力加速度、角速度的特征曲线，共９条．

在动作识别开始之前，需将欲识别的每种动作的９条特征曲线录入特征数据库，录入过程如

步骤５：对当前周期进行标准化．

步骤６：存储当前周期９条特征曲线．

步骤７：如果当前总共采集周期数ｉ＝ｔ＊ ，转步骤８，否则ｉ＝ｉ＋１，转步骤１．

步骤８：ｔ＊ 个周期对应特征曲线取均值，得到该动作的９条特征曲线，录入特征数据库，算法结束． ２．４．２  动作识别   定义特征数据库中每种动作的９条特征曲线所组成的有序集合，即数据库的每一行，用 Ｍ 表示；待识别动作对应的９ 条特征曲线所组成的有序集合用 Ｎ 表示；传感器当前采集到的动作数据用Ｘ 表示，Ｘ 中包含ｘ、ｙ、ｚ 轴方向上的加速度与角速度数据；Ｘ 中的数据经加速度分解后得到的有序集合用Ｘ′表示，Ｘ′中包含 ｘ、ｙ、ｚ 轴方向上的线性加速度、重力加速度与角速度数据．

算法６  动作识别算法

输入：传感器采集到的动作数据序列 Ｘ［１…

∞］．

输出：识别结果在特征数据库中的位置ｊ．步骤１：读取当前点动作数据Ｘ．

步骤２：按照２．１ 节的方法对 Ｘ 进行加速度分解，得到Ｘ′．

步骤３：执行算法２ 运动周期起始点判别算法，算法２的输入为上一周期起始点ｐ 到当前点 ｒ 的动作数据序列Ｘ′［ｐ…ｒ］，每组数据Ｘ′［ｉ］，ｉ∈

［ｐ，ｒ］中的ｘ、ｙ、ｚ 轴线性加速度的平均值组成的数列Ａｌ［ｐ…ｒ］，如果算法２成功，转步骤４，否则，存储当前点数据，得到Ｘ′［ｐ…ｒ＋１］，转步骤１．

步骤４：按照２．３．１ 节的方法对当前周期起始点ｑ 到上一周期起始点ｐ 之间的动作数据序列 Ｘ′［ｐ…ｑ］进行纵向标准化．

步骤５：按照２．３．２ 节的方法对动作数据序

列Ｘ′［ｐ…ｑ］进行横向标准化，得到 Ｎ．步骤６：计算相关系数ｒｉｊ，即

ｒｉｊ ＝ρ（Ｎｉ，Ｍｉｊ ）；ｉ∈［１，９］，ｊ∈［１，Ｒ］

其中Ｒ 为特征数据库的行数，即该系统可以识别的动作总数．

步骤７：计算每种动作各相关系数的平均值

ｒｊ，即

９

>

ｒｊ ＝	ｒｉｊ ９；ｊ ∈ ［１，Ｒ］

ｉ＝１

步骤８：设 置阈值 Ｖｔｈｒ，并 计 算ｒｊ 的最大值 ｍａｘ（ｒｊ），如果 ｍａｘ（ｒｊ）＞Ｖｔｈｒ，则ｊ 即为当前动作的识别结果，算法成功结束，否则，该动作未识别，算法失败终止．

# ３	哑铃动作识别实验

３．１  实验描述

本文使用哑铃运动作为数据分析例．对哑铃

运动中的６种常见动作进行了采集，分别为侧平举、弯举、胸前至两侧平举、肩部推举、手屈上提、三头肌高位拉伸，如图５ 所示，为方便叙述，下文中用 Ｍ１～ Ｍ６ 表示这６ 种动作．采集周期为５０ ｍｓ，标准周期长度为３５００ ｍｓ．

图５ 标准动作示意图

Ｆｉｇ．５ Ｓｃｈｅｍａｔｉｃｄｉａｇｒａｍｏｆｓｔａｎｄａｒｄｍｏｔｉｏｎ

３．２  实验结果

按照３．１ 节所述的实验方法，对图５ 中每种标准动作采集１０个周期，建立的特征数据库如图 ６所示．

图６ ６种常见哑铃动作特征数据库

Ｆｉｇ．６  Ｆｅａｔｕｒｅｄａｔａｂａｓｅｏｆ６ｃｏｍｍｏｎｄｕｍｂｂｅｌｌｍｏｖｅｍｅｎｔｓ

图６中，第１行至第６ 行分别为 Ｍ１～ Ｍ６ 共 ６种动作；第１ 列至第９列分别为ｘ、ｙ、ｚ 轴方向上的线性加速度、重力加速度、角速度，共９ 条特征曲线．

选取１０名健身爱好者进行测试，每人每种动作做１０次，得到的识别结果的混淆矩阵如表１所示．表中，Ｎｏｎｅ为未识别的动作．

表１ 动作识别测试结果混淆矩阵

Ｔａｂ．１ Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎｍａｔｒｉｘｏｆｍｏｔｉｏｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｔｅｓｔ ｒｅｓｕｌｔｓ

Ｍ１	Ｍ２	Ｍ３	Ｍ４	Ｍ５	Ｍ６	Ｎｏｎｅ

| Ｍ１ | ９０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | １０ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｍ２ | ０ | ９０ | ５ | ０ | ０ | ０ | ５ |
| Ｍ３ | ０ | ０ | １００ | ０ | ０ | ０ | ０ |
| Ｍ４ | ０ | ０ | ０ | ９５ | ０ | ０ | ５ |
| Ｍ５ | ０ | ０ | ０ | ０ | ９５ | ０ | ５ |
| Ｍ６ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ９５ | ５ |

经过测试，算法对 Ｍ１～Ｍ６ 的识别率分别为 ９０％、９０％、１００％、９５％、９５％、９５％，平均识别率达到９４．１７％．

# ４  结  语

本文设计并实现了一种基于 ＭＥＭＳ 六轴传感器的上 肢运动识别系 统．该 系 统 通 过 １ 个 ＭＥＭＳ六轴传感器对用户上肢运动的三维加速度和三维角速度进行实时采集并使用蓝牙发送到计算机中．通过计算机将采集到的数据进行加速度分解、滤波、周期判别、标准化等处理后，与特征数据库中的数据进行相关性分析，从而实现对特定动作的识别，并可对重复动作进行计数．以对哑铃动作采集数据为例，验证了该系统的有效性，且平均识别率达到９４．１７％．

# 参考文献：

［１］ 冯志全，杨	波，徐	涛，等．基于自然手势跟踪的直接操作型三维人机交互范式［Ｊ］．计算机学报， ２０１４，３７（６）：１３０９－１３２３．

ＦＥＮＧ Ｚｈｉｑｕａｎ，ＹＡＮＧ Ｂｏ，ＸＵ Ｔａｏ，ｅｔａｌ．３Ｄ

ｄｉｒｅｃｔｈｕｍａｎ－ｃｏｍｐｕｔｅｒｉｎｔｅｒｆａｃｅｐａｒａｄｉｇｍ ｂａｓｅｄｏｎ ｆｒｅｅ ｈａｎｄ ｔｒａｃｋｉｎｇ ［Ｊ］． Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１４，３７（６）：１３０９－１３２３．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［２］ 秦 磊，胡 琼，黄庆明，等．基于特征点轨迹的动作识别［Ｊ］．计算机学报，２０１４，３７（６）：１２８１－１２８８． ＱＩＮ Ｌｅｉ，ＨＵ Ｑｉｏｎｇ，ＨＵＡＮＧ Ｑｉｎｇｍｉｎｇ，ｅｔａｌ．

Ａｃｔｉｏｎ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｔｒａｊｅｃｔｏｒｉｅｓ ｏｆ ｓｐａｔｉｏ－ ｔｅｍｐｏｒａｌｆｅａｔｕｒｅ ｐｏｉｎｔｓ ［Ｊ］．Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１４，３７（６）：１２８１－１２８８．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［３］ 胡 琼，秦 磊，黄庆明．基于视觉的人体动作识别

综述［Ｊ］．计算机学报，２０１３，３６（１２）：２５１２－２５２４． ＨＵ Ｑｉｏｎｇ， ＱＩＮ Ｌｅｉ， ＨＵＡＮＧ Ｑｉｎｇｍｉｎｇ． Ａ ｓｕｒｖｅｙ ｏｎ ｖｉｓｕａｌ ｈｕｍａｎ ａｃｔｉｏｎ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ［Ｊ］．

ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒｓ，２０１３，３６（１２）：２５１２－ ２５２４．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［４］ 刘紫燕，冯 亮，祁 佳．一种基于ＦＰＧＡ 的实时视频跟踪系统硬件平台设计［Ｊ］．传感器与微系统， ２０１４，３３（７）：９８－１０２．

ＬＩＵ Ｚｉｙａｎ，ＦＥＮＧ Ｌｉａｎｇ， ＱＩ Ｊｉａ． Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ａ

ＦＰＧＡ－ｂａｓｅｄ ｈａｒｄｗａｒｅ ｐｌａｔｆｏｒｍ ｏｆｒｅａｌｔｉｍｅ ｖｉｄｅｏ

ｔｒａｃｋｉｎｇｓｙｓｔｅｍ ［Ｊ］．Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒａｎｄ Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２０１４，３３（７）：９８－１０２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［５］ ＡＨＵＪＡ Ｍ Ｋ，ＳＩＮＧＨ Ａ．Ｓｔａｔｉｃｖｉｓｉｏｎｂａｓｅｄｈａｎｄ ｇｅｓｔｕｒｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｕｓｉｎｇ ｐｒｉｎｃｉｐａｌ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ａｎａｌｙｓｉｓ ［Ｃ］／／ Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓｏｆｔｈｅ２０１５ＩＥＥＥ３ｒｄ

ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅｏｎ ＭＯＯＣｓ，Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎａｎｄ

ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｎＥｄｕｃａｔｉｏｎ，ＭＩＴＥ２０１５．Ｐｉｓｃａｔａｗａｙ：

ＩＥＥＥ，２０１５：４０２－４０６．

［６］ ＦＡＢＩＡＮ Ｊ， ＹＯＵＮＧ Ｔ，ＪＯＮＥＳ Ｊ Ｃ，ｅｔ ａｌ． Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ ｔｈｅ ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｋｉｎｅｃｔ ｗｉｔｈ ｓｉｍｕｌｉｎｋ： Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅｏｂｊｅｃｔｔｒａｃｋｉｎｇｅｘａｍｐｌｅ［Ｊ］．ＩＥＥＥ／ＡＳＭＥ

Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎ Ｍｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓ，２０１４，１９（１）：２４９－

２５７．

［７］ 朱国刚，曹 林．基于 Ｋｉｎｅｃｔ传感器骨骼信息的人体动作识别［Ｊ］．计算机仿真，２０１４，３１（１２）：３２９－ ３３３，３４５．

ＺＨＵ Ｇｕｏｇａｎｇ， ＣＡＯ Ｌｉｎ． Ｈｕｍａｎ ｍｏｔｉｏｎ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎｓｋｅｌｅｔａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆＫｉｎｅｃｔ ｓｅｎｓｏｒ［Ｊ］．ＣｏｍｐｕｔｅｒＳｉｍｕｌａｔｉｏｎ，２０１４，３１（１２）：

３２９－３３３，３４５．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［８］ 林水强，吴亚东，余	芳，等．姿势序列有限状态机动作识别方法［Ｊ］．计算机辅助设计与图形学学报， ２０１４，２６（９）：１４０３－１４１１．

ＬＩＮ Ｓｈｕｉｑｉａｎｇ， ＷＵ Ｙａｄｏｎｇ，ＹＵ Ｆａｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｐｏｓｔｕｒｅｓｅｑｕｅｎｃｅｆｉｎｉｔｅ－ｓｔａｔｅ ｍａｃｈｉｎｅ ｍｅｔｈｏｄ ｆｏｒ

ｍｏｔｉｏｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ ＆ ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｒａｐｈｉｃｓ，２０１４，２６（９）：１４０３－ １４１１．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［９］ 李 红 光． 现 代 军 用 ＭＥＭＳ 惯性传感器技术进

展［Ｊ］．传感器与微系统，２０１４，３３（８）：４－７． ＬＩＨｏｎｇｇｕａｎｇ．ＰｒｏｇｒｅｓｓｏｎｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓｏｆＭＥＭＳ ｉｎｅｒｔｉａｌｓｅｎｓｏｒｓｆｏｒｍｏｄｅｒｎｍｉｌｉｔａｒｙ ［Ｊ］．Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ ａｎｄ Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２０１４，３３（８）：４－７．

（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［１０］ 吕 蕾，张金玲，朱英杰，等．一种基于数据手套的静态手势识别方法［Ｊ］．计算机辅助设计与图形学学报，２０１５，２７（１２）：２４１０－２４１８．

ＬＶ Ｌｅｉ，ＺＨＡＮＧＪｉｎｌｉｎｇ，ＺＨＵ Ｙｉｎｇｊｉｅ，ｅｔａｌ．Ａ

ｓｔａｔｉｃ ｇｅｓｔｕｒｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｍｅｔｈｏｄ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｄａｔａ

ｇｌｏｖｅ ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ Ｃｏｍｐｕｔｅｒ－Ａｉｄｅｄ Ｄｅｓｉｇｎ  ＆ ＣｏｍｐｕｔｅｒＧｒａｐｈｉｃｓ，２０１５，２７（１２）：２４１０－２４１８．（ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ）

［１１］ 王昌喜，杨先军，徐	强，等．基于三维加速度传感器的上肢动作识别系统［Ｊ］．传感技术学报，２０１０， ２３（６）：８１６－８１９．

ＷＡＮＧ Ｃｈａｎｇｘｉ，ＹＡＮＧ Ｘｉａｎｊｕｎ，ＸＵ Ｑｉａｎｇ，ｅｔ

ａｌ．Ｍｏｔｉｏｎｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｆｏｒｕｐｐｅｒｌｉｍｂｓｂａｓｅｄ ｏｎ３Ｄａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｓｅｎｓｏｒｓ ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆ Ｓｅｎｓｏｒｓａｎｄ Ａｃｔｕａｔｏｒｓ，２０１０，２３（６）：８１６－８１９．（ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ）

［１２］ 陈鹏展，罗  漫，李  杰．基于加速度传感器的连续动态手势识别［Ｊ］．传感器与微系统，２０１６，３５（１）： ３９－４２．

ＣＨＥＮ Ｐｅｎｇｚｈａｎ，ＬＵＯ Ｍａｎ，ＬＩＪｉｅ．Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ ｄｙｎａｍｉｃｇｅｓｔｕｒｅｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ ｏｎ ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎ

ｓｅｎｓｏｒ ［Ｊ ］． Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ ａｎｄ	Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２０１６，３５（１）：３９－４２．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［１３］ＡＫＬ Ａ， ＦＥＮＧ Ｃｈｅｎ， ＶＡＬＡＥＥ Ｓ． Ａ ｎｏｖｅｌ ａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅｒ－ｂａｓｅｄｇｅｓｔｕｒｅｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ ［Ｊ］． ＩＥＥＥ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ ｏｎ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ， ２０１１，

５９（１２）：６１９７－６２０５．

［１４］ 薛 洋，金连文．一种基于加速度传感器的虚拟手写数字特征提取及识别方法［Ｊ］．模式识别与人工智能，２０１１，２４（４）：４９２－５００．

ＸＵＥ Ｙａｎｇ，ＪＩＮ Ｌｉａｎｗｅｎ．Ａｆｅａｔｕｒｅｅｘｔｒａｃｔｉｏｎａｎｄ

ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎａｐｐｒｏａｃｈｆｏｒａｃｃｅｌｅｒｏｍｅｔｅｒｂａｓｅｄｖｉｒｔｕａｌ

ｈａｎｄｗｒｉｔｉｎｇ ｄｉｇｉｔ ［Ｊ］． Ｐａｔｔｅｒｎ Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ ａｎｄ ＡｒｔｉｆｉｃｉａｌＩｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，２０１１，２４（４）：４９２－５００．（ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ）

［１５］ 李秀丰，郭立泉，王计平，等．基于六轴传感器的步态分 析 系 统 设 计 ［Ｊ］． 传感器与微系 统，２０１４， ３３（７）：８９－９１．

ＬＩＸｉｕｆｅｎｇ，ＧＵＯ Ｌｉｑｕａｎ， ＷＡＮＧ Ｊｉｐｉｎｇ，ｅｔａｌ．

Ｄｅｓｉｇｎ ｏｆ ｇａｉｔａｎａｌｙｓｉｓ ｓｙｓｔｅｍ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｓｉｘ－ａｘｉｓ

ｓｅｎｓｏｒ ［Ｊ ］． Ｔｒａｎｓｄｕｃｅｒ ａｎｄ Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，２０１４，３３（７）：８９－９１．（ｉｎＣｈｉｎｅｓｅ）

［１６］ＳＴＵＨＬＳＡＴＺ Ａ，ＬＩＰＰＥＬＪ，ＺＩＥＬＫＥ Ｔ．Ｆｅａｔｕｒｅ

ｅｘｔｒａｃｔｉｏｎ ｗｉｔｈ ｄｅｅｐ ｎｅｕｒａｌ ｎｅｔｗｏｒｋｓ ｂｙ ａ ｇｅｎｅｒａｌｉｚｅｄ ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｎｔ ａｎａｌｙｓｉｓ ［Ｊ］． ＩＥＥＥ Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ ｏｎ Ｎｅｕｒａｌ ＮｅｔWｏｒｋｓ ａｎｄ Ｌｅａｒｎｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍｓ，２０１２，２３（４）：５９６－６０８．

Ａｒｍ ｍｏｔｉｏｎｄｅｔｅｃｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍｂａｓｅｄｏｎｓｉｘ－ａｘｉｓＭＥＭＳｓｅｎｓｏｒ

ＨＵ Ｃｈｅｎｇｑｕａｎ， ＷＡＮＧ Ｋａｉ， ＨＥ Ｌｉｌｉ＊ ， ＷＥＩ Ｆｅｎｇｌｉｎ， ＪＩＡＮＧ Ｙｕ

（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＣｏｍｐｕｔｅｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ＪｉｌｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈａｎｇｃｈｕｎ１３００１２，Ｃｈｉｎａ  ）

Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｎ ａｒｍ ｍｏｔｉｏｎ ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｓｉｘ－ａｘｉｓ ＭＥＭＳ ｓｅｎｓｏｒｉｓ ｄｅｓｉｇｎｅｄ ａｎｄ

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｅｄ．Ｔｈｅｓｙｓｔｅｍｓａｍｐｌｅｓｒｅａｌ－ｔｉｍｅｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｓａｎｄａｎｇｕｌａｒｖｅｌｏｃｉｔｉｅｓｏｆ ｕｓｅｒ′ｓａｒｍ ｍｏｔｉｏｎｓ ｂｙ ａ ｓｉｎｇｌｅｓｉｘ－ａｘｉｓ ＭＥＭＳ ｓｅｎｓｏｒａｎｄ ｓｅｎｄｓｔｈｅ ｄａｔａｔｏｔｈｅｃｏｍｐｕｔｅｒｖｉａ Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ．Ｔｈｅｎ，ｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｓａｍｐｌｅｄｄａｔａａｎｄｔｈｅｖｅｃｔｏｒｓｉｎｔｈｅｆｅａｔｕｒｅｄａｔａｂａｓｅｉｓ ａｎａｌｙｚｅｄａｆｔｅｒａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ，ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ，ｍｏｔｉｏｎｃｙｃｌｅｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎａｎｄｎｏｒｍａｌｉｚａｔｉｏｎｂｙ ｔｈｅｃｏｍｐｕｔｅｒ．Ｔｈｅｒｅｂｙ，ｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃ ｍｏｔｉｏｎｓｃａｎ ｂｅｄｅｔｅｃｔｅｄ，ａｎｄｔｈｅｒｅｐｅｔｉｔｉｖｅ ｍｏｔｉｏｎｓｃａｎ ｂｅ ｃｏｕｎｔｅｄ．Ｔａｋｉｎｇｔｈｅｃｏｍｍｏｎ ｄｕｍｂｂｅｌｌ ｍｏｔｉｏｎｓａｓｅｘａｍｐｌｅｓ，ｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｓｙｓｔｅｍ ｉｓ ｖｅｒｉｆｉｅｄ．

ＫｅｙWｏｒｄｓ：ｍｏｔｉｏｎｄｅｔｅｃｔｉｏｎ；ｓｉｘ－ａｘｉｓｓｅｎｓｏｒ；ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ；ａｃｃｅｌｅｒａｔｉｏｎｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ；ｎｏｒ－ ｍａｌｉｚａｔｉｏｎ